附件

中华人民共和国进出口税则本国子目注释（2013年新增和调整部分）

| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | 商品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1211.9027 | 槐米 | 子目1211.9027槐米，是豆科植物槐Sophora japonica L.的花蕾。干的槐米呈卵形或椭圆形，长2-6毫米，直径约2毫米，花萼下部有数条纵纹，萼的上方为黄白色未开放的花瓣，花梗细小无臭，味微苦涩。 |
| 2 | 2710.1994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | 子目2710.1994液体石蜡和重质液体石蜡，是以矿物油为原料，经脱蜡得到的含正构烷烃的石蜡，常温下呈液态，外观为无色或浅黄色液体，正构烷烃含量90%以上、芳烃含量1%以下。 液体石蜡的组成为C10-C14的正构烷烃，重质液体石蜡的组成为C12-C17的正构烷烃。液体石蜡和重质液体石蜡的馏程、闪点等其他指标应分别符合行业标准《液体石蜡》（SH/T0417-1992）及《重质液体石蜡》（SH/T0416-1992）的规定。 |
| 3 | 3901.9020 | 线型低密度聚乙烯 | 子目3901.9020线型低密度聚乙烯，是乙烯与α烯烃的聚合物，其中乙烯单体单元含量大于50%且小于95%，其密度小于0.94，主链呈直线型；主要用于注塑、制成薄膜、管材、板材等。 |
| 4 | 4403.2020 | 白松（云杉和冷杉） | 子目4403.2020白松，是松科树木中云杉属和冷杉属木材的总称。白松名称来源于木材行业中的别名或俗称，不是对应某一拉丁文名的具体树种。 云杉属（Picea spp.）为常绿乔木，树冠塔形，树干通直，结构细致，材质轻软，有弹性，易加工，耐久用，很少翘裂。可供建筑、桥梁、船舶、车辆、航空器、乐器、造纸原料等用途。针叶可提取芳香油，树皮可提取栲胶。 冷杉属（Abies spp.）为常绿乔木，树冠塔形，树干通直，结构细致，材质轻软，较脆，耐腐力较弱，易于胶接、涂漆和着色。可供建筑、桥梁、家具、火柴杆、造纸原料等用途。树皮含树脂，可提制冷杉胶，为光学仪器的粘合剂。 |
| 5 | 7227.9010 | 含硼合金钢 | 子目7227.9010的含硼合金钢，是指按重量计，硼含量在0.0008%及以上，但所含其他元素不满足税则第七十二章注释一（六）规定的合金钢。 |
| 6 | 8417.8050 | 垃圾焚烧炉 | 子目8417.8050垃圾焚烧炉，一般由炉前处理系统、焚烧系统、烟气净化系统等组成，有的还带有煤气发生炉。多具有自动送料、分筛、烘干、焚烧、除尘、控制等功能。可用于处理城市生活垃圾、危险废弃物（含医用垃圾）、一般工业垃圾，分为机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉、CAO焚烧炉等类型。 |
| 7 | 8471.4991 | 分散型工业过程控制设备 | 子目8471.4991分散型工业过程控制设备，即分散型控制系统（DCS），是利用计算机技术对生产过程进行分散控制，集中监视、操作和管理的一种控制技术。它是将生产过程分散地采用微型机进行控制，而将全部信息通过数据总线，由一个上位计算机实现监控、管理最佳化。其核心结构可归纳为“三点一线”式结构，“一线”是指DCS的骨架计算机网络，“三点”是指连接在网络上的三种不同类型的节点：现场控制站、操作员站和工程师站。 现场控制站是主要由机柜、电源、输入输出通道、控制计算机等组成（不同于一般的计算机）。在DCS系统中，显示与操作功能集中于操作员站，但现场控制站也可配有袖珍型现场操作器，进行一些简单操作。 操作员站具有显示与管理功能、打印功能和组态功能，主要由工业微型计算机或工作站、工业键盘、轨迹球、屏幕和操作控制台组成，一般配有一台或多台打印机。其中，除工业键盘外，均属通用型设备，一般不需要特殊制造。工业键盘主要根据系统的功能用途及应用现场的要求进行设计和安排，例如功能键的设置。 工程师站是对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护。选用一般微型计算机工作站就可完成工作。 单独报验的部件应根据其报验状态归入相关税号。例如，单独报验的现场控制站应归入85.37或90.32。 |
| 8 | 8537.1019 | 其他数控装置 | 子目8537.1019其他数控装置，包括除可编程序控制器以外的数控装置，主要用于机床。机床用数控装置包括数控（NC）和计算机数控（CNC）2种类型。 传统的数控（NC）装置由输入装置、控制器、运算器和输出装置等4大部分组成，统称为硬件数控。 计算机数控（CNC）统称为软件数控，通常由微型计算机（包括中央处理器、存储器、系统总成）和各种输入/输出接口电路组成。其用一台存储有程序的计算机，按照存储在计算机内部读写存储器中的控制程序去执行数控装置的一部分或全部功能，在计算机之外的唯一装置是接口。计算机在CNC系统中主要用来进行数值和逻辑运算，对于各类被控对象进行实时控制。 本子目还包括部分用于非机床设备的控制装置，只要其结构与本子目所列机床用数控装置相似。例如某些工业机器人、注塑机等设备用数控装置。 数控装置是数控系统的组成部分之一，数控系统由数控装置、信息载体、伺服系统、检测装置组成。其中，数控装置接受来自信息载体（例如，穿孔带、磁带或操作键盘等）的控制信息并转换成数控设备的操作（指令）信号。伺服系统是数控设备位置控制的执行机构，它的作用是将数控装置输出的位移指令经功率放大后迅速、准确地转换为位移量或转角。检测装置是保证数控设备精度的关键。 若上述数控系统同时报验，则不归入本子目，而应归入品目90.32项下。 |
| 9 | 8703.2361 | 小轿车 | 将商品描述第2（3）条改为： “（3）车辆处于整车整备质量状态下，最小离地间隙小于180毫米，且车顶外覆盖件最大离地高度不大于1600毫米。” |
| 10 | 8703.2362 | 越野车（4轮驱动） | 将商品描述第3条改为： “3. 至少有一个差速锁止机构或至少有一个具有类似作用的机构。单车计算爬坡度至少为30％，此外还必须满足下列六项要求中的至少五项： （1）接近角≥25°； （2）离去角≥20°； （3）纵向通过角≥20°； （4）前轴离地间隙≥180mm； （5）后轴离地间隙≥180mm； （6）前后轴间的离地间隙≥200mm。” |
| 11 | 8703.2363 | 9座及以下的小客车 | 将商品描述第2项改为： “2.车身结构为两厢式车身，除轿车、越野车以外的其他非专用乘用车。专用乘用车包括旅居车、防弹车、救护车、殡仪车等，不归入本子目。 |
| 12 | 9003.1910 | 金属材料制 | 子目9003.1910用于眼镜架的金属材料，包括铜合金、镍合金和贵金属三大类，要求具有一定的硬度、柔软性、弹性、耐磨性、耐腐蚀性、重量轻、有光泽和色泽好等。因此，用于制作眼镜架的金属材料一般为合金，或经金属表面加工处理后使用。 |
| 13 | 9026.8010 | 测量气体流量的仪器及装置 | 子目9026.8010测量气体流量的仪器及装置，是指用不同原理和方法测量管道中气体的瞬时流量以及可同时测量瞬时流量和累计流量的仪器及装置。 |